LOGBOOK

“Analisis Root Locus”

MII2316 – Praktikum Sistem Kendali

Pengampu : Dr. Dyah Aruming Tyas, S.Si.

Tanggal 			: 13 April 2022

Nomor Eksperimen 	: 5

Grup 			: -

Anggota 			: Kristian Bima Aryayudha

(20/455385/PA/19600)

Asisten 			: Ananda Puspa Rahtama

PROGRAM STUDI S1 ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI

DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER DAN ELEKTRONIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS GADJAH MADA

2021

- Tujuan Praktikum

- Memahami pengaruh penguatan pada umpan balik sistem.

- Memahami grafik root locus sebagai representasi variasi penguatan dalam sistem kalang tertutup.

- Mampu melakukan perancangan sistem dengan metode root locus dengan pemilihan penguatan yang tepat sesuai dengan kriteria yang ingin dipenuhi.

- Prosedur yang direncanakan

Praktikum 1 :

- Diketahui suatu sistem dengan penguatan tunggal negatif (negative feedback) memiliki fungsi alih kalang tertutup sebagai

- Menggambarkan grafik root locus dari sistem.

- Menentukan nilai-nilai kutub untuk nilai-nilai penguatan K = 1,3,5,7.

- Menentukan nilai penguatan K agar sistem kalang tertutup akan mulai stabil.

- Menentukan fungsi alih kalang tertutup yang memiliki faktor peredaman sebesar 0,5. Menentukan penguatan K, kutub-kutub, dan frekuensi sudutnya. Mengamati tanggap fungsi langkahnya.

- Menentukan fungsi alih kalang tertutup yang memiliki frekuensi sudut sebesar 2. Menentukan penguatan K, kutub-kutub, dan faktor peredamannya. Mengamati tanggap fungsi langkahnya.

Praktikum 2 :

- Diketahui suatu sistem

- Menggambar grafik root locus dari sistem.

- Menentukan nilai-nilai kutub untuk nilai-nilai penguatan K=10,30,50,70.

- Menentukan nilai penguatan K agar sistem kalang tertutup akan mulai stabil.

- Menentukan matriks A dari sistem kalang tertutup yang memiliki faktor peredaman sebesar 0,5. Menentukan penguatan K, kutub-kutub, dan frekuensi sudutnya. Mengamati tanggap fungsi langkahnya

- Menentukan matriks A dari sistem kalang tertutup yang memiliki frekuensi sudut sebesar 10. Menentukan penguatan K, kutub-kutub, dan faktor peredamannya. Mengamati tanggap fungsi langkahnya.

- Menentukan matriks A dari kalang tertutup yang memiliki overshoot minimum. Menentukan penguatan K, kutub-kutub, faktor peredaman, dan frekuensi sudutnya. Mengamati tanggap fungsi langkahnya.

- Daftar Peralatan

| Nama | Model | S/N |
| --- | --- | --- |
| MATLAB | R2021b | - |
| Laptop | Dell 3585 |  |

- Prosedur dan Temuan Aktual

Praktikum 1

- Grafik root locus dari sistem

sys = tf([1 -6 8],[1 6 25]) figure(1) rlocus(sys)

- Nilai-nilai kutub untuk nilai-nilai penguatan K = 1,3,5,7

r = rlocus(sys,[1 3 5 7])

- Fungsi alih kalang tertutup yang memiliki faktor peredaman sebesar 0,5

kpos=0.108 sys_clpos=feedback(sys,kpos) figure(2) step(sys_clpos) kneg=0.108 sys_clneg=feedback(sys,kneg) figure(3) step(sys_clneg)

- Fungsi alih kalang tertutup yang memiliki frekuensi sudut sebesar 2

kfrek=inf sys_clfrek=feedback(sys,kfrek) figure(4) step(sys_clfrek)

Praktikum 2

- Grafik root locus dari sistem

A = [0 1 0;0 0 1;-160 -56 -14]; B = [0;1;-14]; C = [1 0 0]; D = 0; sys = ss(A,B,C,D) figure(1) rlocus(sys)

- Nilai-nilai kutub untuk nilai-nilai penguatan K = 10,30,50,70

r = rlocus(sys,[10 30 50 70])

- Matriks A dari sistem kalang tertutup yang memiliki faktor peredaman sebesar 0,5

pdamp = [-6.53+11.3i;-6.53-11.3i;0]; kdamp = place(A,B,pdamp) sys_fbdamp = ss(A-B*kdamp,B,C-D*kdamp,D) figure(2) step(sys_fbdamp)

- Matriks A dari sistem kalang tertutup yang memiliki frekuensi sudut sebesar 10

pfrek = [-6.21+7.9i;-6.21-7.9i;0]; kfrek = place(A,B,pfrek) sys_fbfrek = ss(A-B*kfrek,B,C-D*kfrek,D) figure(3) step(sys_fbfrek)

- Matriks A dari kalang tertutup yang memiliki overshoot minimum

pmin = [-4.65+3.52i;-4.65-3.52i;0]; kmin = place(A,B,pmin) sys_fbfrek = ss(A-B*kmin,B,C-D*kmin,D) figure(4) step(sys_fbfrek)

- Hasil

Praktikum 1

- Grafik root locus dari sistem

- Nilai-nilai kutub untuk nilai-nilai penguatan K = 1,3,5,7

r = 0.0000 + 4.0620i 1.5000 + 3.1623i 2.0000 + 2.6141i 2.2500 + 2.2500i 0.0000 - 4.0620i 1.5000 - 3.1623i 2.0000 - 2.6141i 2.2500 - 2.2500i

- Nilai penguatan K agar sistem kalang tertutup akan mulai stabil

- Fungsi alih kalang tertutup yang memiliki faktor peredaman sebesar 0,5

kpos = 0.1080 sys_clpos = s^2 - 6 s + 8 --------------------------- 1.108 s^2 + 5.352 s + 25.86 Continuous-time transfer function. kneg = 0.1080 sys_clneg = s^2 - 6 s + 8 --------------------------- 1.108 s^2 + 5.352 s + 25.86 Continuous-time transfer function.

- Fungsi alih kalang tertutup yang memiliki frekuensi sudut sebesar 2

kfrek = Inf sys_clfrek = s^2 - 6 s + 8 ------------- s^2 + s + NaN Continuous-time transfer function.

Praktikum 2

- Grafik root locus dari sistem

- Nilai-nilai kutub untuk nilai-nilai penguatan K = 10,30,50,70

r = -8.4172 + 0.0000i -3.0347 + 0.0000i -1.9360 + 0.0000i -1.4904 + 0.0000i -2.7914 + 3.3492i -5.4827 + 4.7607i -6.0320 + 6.8014i -6.2548 + 8.2603i -2.7914 - 3.3492i -5.4827 - 4.7607i -6.0320 - 6.8014i -6.2548 - 8.2603i

- Nilai penguatan K agar sistem kalang tertutup akan mulai stabil

- Matriks A dari sistem kalang tertutup yang memiliki faktor peredaman sebesar 0,5

kdamp = 170.3309 13.0600 1.0000 sys_fbdamp = A = x1 x2 x3 x1 0 1 0 x2 -170.3 -13.06 -1.643e-13 x3 2225 126.8 2.3e-12 B = u1 x1 0 x2 1 x3 -14 C = x1 x2 x3 y1 1 0 0 D = u1 y1 0 Continuous-time state-space model.

- Matriks A dari sistem kalang tertutup yang memiliki frekuensi sudut sebesar 10

kfrek = 100.9741 12.4200 1.0000 sys_fbfrek = A = x1 x2 x3 x1 0 1 0 x2 -101 -12.42 -8.105e-14 x3 1254 117.9 1.135e-12 B = u1 x1 0 x2 1 x3 -14 C = x1 x2 x3 y1 1 0 0 D = u1 y1 0 Continuous-time state-space model.

- Matriks A dari kalang tertutup yang memiliki overshoot minimum

kmin = 34.0129 9.3000 1.0000 sys_fbfrek = A = x1 x2 x3 x1 0 1 0 x2 -34.01 -9.3 -9.326e-15 x3 316.2 74.2 1.315e-13 B = u1 x1 0 x2 1 x3 -14 C = x1 x2 x3 y1 1 0 0 D = u1 y1 0 Continuous-time state-space model.

- Analisis dan Diskusi

Praktikum 1

Pada representasi sistem akan berada pada kondisi stabil asimtotik dari gain K adalah 0 hingga gain K adalah 1 yaitu pada titik kritis setelah K melebihi 1 maka sistem akan tidak stabil karena telah berada di sisi kanan bidang kompleks.

Praktikum 2

Gain dengan perbesaran positif akan selalu stabil asimtotik pada sistem dan akan stabil kritis ketika gain mencapai nilai tak hingga.

- Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan :

- Pengaruh penguatan pada umpan balik sistem adalah faktor redaman, frekuensi, kutub, overshoot, dan kestabilan suatu sistem.

- Grafik root locus sebagai representasi variasi penguatan sistem kalang tertutup berfungsi untuk menampilkan pengaruh variasi penguatan terhadap sistem.

- Untuk melakukan perancangan suatu sistem pada root locus dapat dilakukan dengan mengetahui salah satu karakteristik dari root locus (faktor redaman, frekuensi, kutub, overshoot), kemudian melakukan plotting pada salah satu karakteristik tersebut.

Saran : Sebaiknya penjelasan dari dosen tetap diberikan, tidak hanya oleh asisten praktikum saja agar menjadi lebih jelas.