LOGBOOK

“Kendali PID”

MII2316 – Praktikum Sistem Kendali

Pengampu : Dr. Dyah Aruming Tyas, S.Si.

| Tanggal | : | 11 Mei 2022 |
| --- | --- | --- |
| Nomor Eksperimen | : | 8 |
| Grup | : | - |
| Anggota | : | Kristian Bima Aryayudha |
|  |  | (20/455385/PA/19600) |
| Asisten | : | M. Ridho Fuadin |

PROGRAM STUDI S1 ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI

DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER DAN ELEKTRONIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS GADJAH MADA

2021

- Tujuan Praktikum

- Memahami kendali PID dalam mengatur karakteristik sistem.

- Memahami penalaan koefisien PID melalui metode Ziegler-Nichols.

- Prosedur yang direncanakan

Praktikum 1 :

- Diketahui fungsi alih suatu sistem

- Mengamati kestabilan kritis sistem melalui grafik Nyquist.

- Menentukan periode kestabilan kritis sistem.

- Merancang sistem kendali PD. Mengamati tanggapannya dengan metode kedua.

- Merancang sistem kendali PI. Mengamati tanggapannya dengan metode kedua.

- Merancang sistem kendali PID. Mengamati tanggapannya dengan metode kedua.

- Merancang simulasi sistem beserta kendalinya dalam Simulink.

- Mengamati karakteristik tanggapan dari masing-masing sistem dengan kendali yang berbeda.

Praktikum 2 :

- Diketahui fungsi alih suatu sistem

- Mengamati kestabilan kritis sistem melalui grafik Nyquist.

- Menentukan periode kestabilan kritis sistem.

- Merancang sistem kendali PD. Mengamati tanggapannya dengan metode kedua.

- Merancang sistem kendali PI. Mengamati tanggapannya dengan metode kedua.

- Merancang sistem kendali PID. Mengamati tanggapannya dengan metode kedua.

- Merancang simulasi sistem beserta kendalinya dalam Simulink.

- Mengamati karakteristik tanggapan dari masing-masing sistem dengan kendali yang berbeda.

- Daftar Peralatan

| Nama | Model | S/N |
| --- | --- | --- |
| MATLAB | R2021b | - |
| Laptop | Dell 3585 |  |

- Prosedur dan Temuan Aktual

Praktikum 1

- Fungsi alih suatu sistem

G = tf([1 20],[1 19 80 -100])

- Kestabilan kritis sistem melalui grafik Nyquist

figure(1) nyquist(G)

- Periode kestabilan kritis sistem

Kcr = db2mag(64.2) Pcr = 2*pi/41.2

- Sistem kendali PD

s = tf('s'); Kp_pd = 0.6*Kcr Td_pd = 0.125*Pcr Gc_pd = Kp_pd*(1+Td_pd*s) Gcl_pd = feedback(Gc_pd*G,1) figure(2) step(Gcl_pd) title('Sistem Kendali PD')

- Sistem kendali PI

Kp_pi = 0.45*Kcr Ti_pi = (1/1.2)*Pcr Gc_pi = Kp_pi*(1+(1/Ti_pi*s)) Gcl_pi = feedback(Gc_pi*G,1) figure(3) step(Gcl_pi) title('Sistem Kendali PI')

- Sistem kendali PID

Kp_pid = 0.6*Kcr Ti_pid = 0.5*Pcr Td_pid = 0.125*Pcr Gc_pid = Kp_pid*(1+(1/(Ti_pid*s)+Td_pid*s)) Gcl_pid = feedback(Gc_pid*G,1) figure(4) step(Gcl_pid) title('Sistem Kendali PID')

- Simulasi sistem beserta kendalinya dalam Simulink

Praktikum 2

- Fungsi alih suatu sistem

G = tf([18 360],[1 3 -18])

- Kestabilan kritis sistem melalui grafik Nyquist

figure(1) nyquist(G)

- Periode kestabilan kritis sistem

Kcr = db2mag(-26) Pcr = 2*pi/22.9

- Sistem kendali PD

s = tf('s'); Kp_pd = 0.6*Kcr Td_pd = 0.125*Pcr Gc_pd = Kp_pd*(1+Td_pd*s) Gcl_pd = feedback(Gc_pd*G,1) figure(2) step(Gcl_pd) title('Sistem Kendali PD')

- Sistem kendali PI

Kp_pi = 0.45*Kcr Ti_pi = (1/1.2)*Pcr Gc_pi = Kp_pi*(1+(1/Ti_pi*s)) Gcl_pi = feedback(Gc_pi*G,1) figure(3) step(Gcl_pi) title('Sistem Kendali PI')

- Sistem kendali PID

Kp_pid = 0.6*Kcr Ti_pid = 0.5*Pcr Td_pid = 0.125*Pcr Gc_pid = Kp_pid*(1+(1/(Ti_pid*s)+Td_pid*s)) Gcl_pid = feedback(Gc_pid*G,1) figure(4) step(Gcl_pid) title('Sistem Kendali PID')

- Simulasi sistem beserta kendalinya dalam Simulink

- Hasil

Praktikum 1

- Fungsi alih suatu sistem

G = s + 20 ------------------------- s^3 + 19 s^2 + 80 s - 100 Continuous-time transfer function.

- Kestabilan kritis sistem melalui grafik Nyquist

- Periode kestabilan kritis sistem

Kcr = 1.6218e+03 Pcr = 0.1525

- Sistem kendali PD

Kp_pd = 973.0861 Td_pd = 0.0191 Gc_pd = 18.55 s + 973.1 Continuous-time transfer function. Gcl_pd = 18.55 s^2 + 1344 s + 1.946e04 ----------------------------------- s^3 + 37.55 s^2 + 1424 s + 1.936e04 Continuous-time transfer function.

- Sistem kendali PI

Kp_pi = 729.8145 Ti_pi = 0.1271 Gc_pi = 5743 s + 729.8 Continuous-time transfer function. Gcl_pi = 5743 s^2 + 1.156e05 s + 1.46e04 ------------------------------------- s^3 + 5762 s^2 + 1.157e05 s + 1.45e04 Continuous-time transfer function.

- Sistem kendali PID

Kp_pid = 973.0861 Ti_pid = 0.0763 Td_pid = 0.0191 Gc_pid = 1.414 s^2 + 74.2 s + 973.1 -------------------------- 0.07625 s Continuous-time transfer function. Gcl_pid = 1.414 s^3 + 102.5 s^2 + 2457 s + 1.946e04 ------------------------------------------------------- 0.07625 s^4 + 2.863 s^3 + 108.6 s^2 + 2449 s + 1.946e04 Continuous-time transfer function.

- Simulasi sistem beserta kendalinya dalam Simulink

Praktikum 2

- Fungsi alih suatu sistem

G = 18 s + 360 -------------- s^2 + 3 s - 18 Continuous-time transfer function.

- Kestabilan kritis sistem melalui grafik Nyquist

- Periode kestabilan kritis sistem

Kcr = 0.0501 Pcr = 0.2744

- Sistem kendali PD

Kp_pd = 0.0301 Td_pd = 0.0343 Gc_pd = 0.001031 s + 0.03007 Continuous-time transfer function. Gcl_pd = 0.01856 s^2 + 0.9126 s + 10.83 ------------------------------ 1.019 s^2 + 3.913 s - 7.174 Continuous-time transfer function.

- Sistem kendali PI

Kp_pi = 0.0226 Ti_pi = 0.2286 Gc_pi = 0.09864 s + 0.02255 Continuous-time transfer function. Gcl_pi = 1.776 s^2 + 35.92 s + 8.119 --------------------------- 2.776 s^2 + 38.92 s - 9.881 Continuous-time transfer function.

- Sistem kendali PID

Kp_pid = 0.0301 Ti_pid = 0.1372 Td_pid = 0.0343 Gc_pid = 0.0001415 s^2 + 0.004125 s + 0.03007 ------------------------------------ 0.1372 s Continuous-time transfer function. Gcl_pid = 0.002547 s^3 + 0.1252 s^2 + 2.026 s + 10.83 ------------------------------------------- 0.1397 s^3 + 0.5368 s^2 - 0.4429 s + 10.83 Continuous-time transfer function.

- Simulasi sistem beserta kendalinya dalam Simulink

- Analisis dan Diskusi

Praktikum 1

- Berdasarkan grafik Nyquist, kestabilan kritis dari sistem tersebut diperoleh pada gain margin 64.2 dB. Nilai tersebut kemudian dikonversikan dalam skala linier Kcr yaitu bernilai 1.6218e+03. Berdasarkan grafik Nyquist, frekuensi stabil kritis adalah 41.2 rad/s. Nilai tersebut dikonversikan dalam satuan periode Pcr yaitu bernilai 0.1525 s. Nilai Kcr dan Pcr yang telah diperoleh kemudian dijadikan sebagai parameter dalam rumus tuning kendali PID metode kedua Ziegler-Nichols.

- Berdasarkan step response sistem kendali PD, diperoleh nilai Kp 973.0861 dan Td 0.0191. Fungsi alih kendali PD adalah 18.55 s + 973.1. Fungsi alih kalang tertutup dengan kendali PD adalah (18.55 s^2 + 1344 s + 1.946e04)/( s^3 + 37.55 s^2 + 1424 s + 1.936e04).

- Berdasarkan step response sistem kendali PI, diperoleh nilai Kp 729.8145 dan Ti 0.1271. Fungsi alih kendali PI adalah 5743 s + 729.8. Fungsi alih kalang tertutup dengan kendali PI adalah (5743 s^2 + 1.156e05 s + 1.46e04)/( s^3 + 5762 s^2 + 1.157e05 s + 1.45e04).

- Berdasarkan step response sistem kendali PID, diperoleh nilai Kp 973.0861, Ti 0.0763, dan Td 0.0191. Fungsi alih kendali PID adalah (1.414 s^2 + 74.2 s + 973.1)/( 0.07625 s). Fungsi alih kalang tertutup dengan kendali PID adalah (1.414 s^3 + 102.5 s^2 + 2457 s + 1.946e04)/( 0.07625 s^4 + 2.863 s^3 + 108.6 s^2 + 2449 s + 1.946e04).

- Simulasi ketiga sistem tersebut beserta kendalinya juga dilakukan dalam Simulink. Pada Simulink dilakukan pengamatan terhadap grafik step response masing-masing penerapan kendali pada sistem. Berdasarkan simulasi pada Simulink, sistem dengan kendali PD terdapat overshoot. Sistem dengan kendali PID terdapat osilasi yang stabil menuju final value. Sistem dengan kendali PI lebih unggul dibandingkan yang lain karena tidak ada overshoot dan osilasi.

Praktikum 2

- Berdasarkan grafik Nyquist, kestabilan kritis dari sistem tersebut diperoleh pada gain margin -26 dB. Nilai tersebut kemudian dikonversikan dalam skala linier Kcr yaitu bernilai 0.0501. Berdasarkan grafik Nyquist, frekuensi stabil kritis adalah 22.9 rad/s. Nilai tersebut dikonversikan dalam satuan periode Pcr yaitu bernilai 0.2744 s. Nilai Kcr dan Pcr yang telah diperoleh kemudian dijadikan sebagai parameter dalam rumus tuning kendali PID metode kedua Ziegler-Nichols.

- Berdasarkan step response sistem kendali PD, diperoleh nilai Kp 0.0301 dan Td 0.0343. Fungsi alih kendali PD adalah 0.001031 s + 0.03007. Fungsi alih kalang tertutup dengan kendali PD adalah (0.01856 s^2 + 0.9126 s + 10.83)/( 1.019 s^2 + 3.913 s - 7.174).

- Berdasarkan step response sistem kendali PI, diperoleh nilai Kp 0.0226 dan Ti 0.2286. Fungsi alih kendali PI adalah 0.09864 s + 0.02255. Fungsi alih kalang tertutup dengan kendali PI adalah (1.776 s^2 + 35.92 s + 8.119)/( 2.776 s^2 + 38.92 s - 9.881).

- Berdasarkan step response sistem kendali PID, diperoleh nilai Kp 0.0301, Ti 0.1372, dan Td 0.0343. Fungsi alih kendali PID adalah (0.0001415 s^2 + 0.004125 s + 0.03007)/( 0.1372 s). Fungsi alih kalang tertutup dengan kendali PID adalah (0.002547 s^3 + 0.1252 s^2 + 2.026 s + 10.83)/( 0.1397 s^3 + 0.5368 s^2 - 0.4429 s + 10.83).

- Simulasi ketiga sistem tersebut beserta kendalinya juga dilakukan dalam Simulink. Pada Simulink dilakukan pengamatan terhadap grafik step response masing-masing penerapan kendali pada sistem.

- Dilakukan pengamatan terhadap tanggap fungsi langkah dari fungsi alih kalang tertutup untuk ketiga tuning yang telah dilakukan. Ketiga kendali menghasilkan grafik yang memiliki karakteristik sama untuk rise time (N/A) dan final valuenya (Inf). Untuk kendali PD dan PI, dihasilkan grafik dengan bentuk yang sama namun berbeda scalenya dan tidak bisa diamati lebih rinci. Pada kendali PID, terjadi overshoot kemudian undershoot sebelum menuju final value infinitynya.

- Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan :

Pengaruh Kp, Ki, dan Kd terhadap karakteristik step response

Nilai koefisien Kp, Ti, dan Td untuk jenis kendali P, PI, dan PID

Saran : sebaiknya dosen atau asisten praktikum memberi informasi paling lambat H-1 sebelum praktikum dimulai apabila terdapat kelas praktikum ketika ada acara fakultas.